| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信指挥类装备（卫星便携站） | 1 | 卫星便携站支持网管和业务双通道，内置调制解调器、无线路由、电源管理设备等，具备接入应急 管理部卫星网管系统能力，采用智能辅助对星或全自动对星，设备整体采用背负结构。 1、支持单北斗定位，单北斗定位需符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》相关技术要求，提供工信部下属权威检测机构的单北斗产品检测报告。 2、卫星便携站一体化设计，可接入亚太6D国产TDA高通量平台（提供生产厂家承诺函及卫星运营商针对本项目的卫星资源服务授权）； 3、抛物面天线，支持天线免拼装、一键对星、一键收藏； 4、支持语音播报，语音告警，语音辅助功能； 5、对星时间≤90秒；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告）； 6、设备净重：≤15kg。 7、电池供电：通信时长≥3.5h。 8、卫星便携站一体化设计，包含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、电池等部件；无需接线或组装等人为介入操作，按下电源键，即可展开天线并进行自动对星； 9、工作波段：Ka波段； 10、等效口径：≥0.5m； 11、工作频率：发射(Tx):29.00～30.00GHz、接收(Rx):17.80～20.20GHz 12、天线增益： 发射(Tx):≥40.6dBi@29.5GHz、接收(Rx):≥36.3dBi@19.6GHz 13、最高业务速率：下行：≥100Mbps；上行：≥20Mbps； 14、维护接口：支持Wi-Fi和网口进行维护； 15、设备须包含卫星网络不少于一年流量服务； 16、设备终端可以使用高通量卫星资源及服务，须提供卫星网络运营商针对本项目的入网授权书； |
| 2 | 通信指挥装备（布控球） | 38 | 布控球具备远程配置码流等功能， 1、对多条连接线集成至一个接口，支持远程发送云台控制指令，镜头支持防雨淋、防雾、防 风、防沙尘功能，防护等级≥IP66。 2、支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K ~ 10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。（投标时提供国家认可的第三方检测机构检测报告复印件并加盖厂家公章）。 3、设备内置5G无线通讯模块、便携球机模块、视频编解码模块，对多条连接线集成至一条线路、一个接口，本身无需外接线即可联网，方便运输及临时布控；可用内置锂电池或外接电源分供电。 4、设备需具有高解析度机芯，使用独立红外照明灯组，满足200万以上像素逐行扫描，光学变焦≥33倍，设备视频分辨率至少支持VGA、720P、1080P，音频编码至少支持ADPCM、G711A、G711U、ACC等编码； （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的产品检验（测）报告复印件并加盖生产厂家公章） 5、设备支持远程配置截图、录像、多客户端音视频实时预览、远程下载音视频文件、程序升级，具备远程配置码流、帧率、分辨率、图像质量、OSD叠加等功能。 6、无线传输需支持单5G/4G双模全网通无线网络模块绑定传输，视频流支持实时流，存储流，手机流；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的产品检验（测）报告复印件并加盖生产厂家公章） 7、设备需具备光敏，红外夜视切换，可实现日夜监控，不小于100米内人体轮廓清晰可见；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的产品检验（测）报告复印件并加盖生产厂家公章） 8、支持前端不小于2寸 OLED显示屏，可预览电池电量，北斗定位系统连接状态、无线信号强度显示、网络连接状态；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的产品检验（测）报告复印件并加盖生产厂家公章） 9、设备内置WIFI模块，支持通过 10、设备采用自带锂电池供电时，需满足全负荷工作≥12小时要求，设备支持直充、车充，设备可外接锂电池，外接电源可连续工作24小时；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的产品检验（测）报告复印件并加盖生产厂家公章） 11、设备底盘采用磁力复合吸盘设计； 12、设备云台系统具备保持力矩功能，支持远程发送云台控制指令，可实现水平转动360°，垂直转动-30°～90°之间，可实现镜头变倍、云台转动、光圈控制、云台水平自稳等功能，支持巡航，支持自动手动变焦。 13、设备应符合GB/T 28181-2016及以上标准视频接入规范，满足后期拓展需求； |
| 3 | 通信指挥设备（北斗终端） | 164 | 具有北斗三号短报文通信功能，RSMC通信成功率≥95%(无遮挡、无干扰 情况下),发射频点支持Lf1、Lf2频点，支持接收S频点，具备一键报警 和关机报警等功能，防护等级≥IP67,可实现定位获取、位置上报。 1、单北斗: 单北斗定位需符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》相关技术要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的单北斗产品检测报告； 2.、智能便携：屏幕≥4.8寸，分辨率不低于≥2280*1080；屏幕类型：电容式触控屏； 3、移动通讯制式:支持4G、3G、2G通讯（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告）； 4、应用功能：支持在线/离线地图加载展示，支持公网对讲，支持单呼、群呼功能，具备一键报警和关机报警等功能，支持终端位置的实时上报、定位跟踪，支持白名单管理，未经授权的应用无法安装，支持远程注册及固件升级（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告及软件产品截图） 5、CPU：核心数量≥8核，主频≥2.3GHz 6、存储：RAM ≥6GB，ROM ≥128GB，支持TF存储卡扩展 7、操作系统：Android 11或以上 8、前置摄像头：≥800万像素；后置摄像头：≥2000万像素 9、电池容量：≥5000mAh； 10、充电接口：Type-C USB接口；支持座充 11、传感器：支持光线传感器、距离传感器、重力传感器、地磁传感器、陀螺仪、气压传感器、温湿度传感器、指纹传感器(提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告)； 12、防护等级：≥IP68（提供标有CMA标识的第三方检验（测）报告复印件并加盖生产厂家公章） 13、提供北斗三号短报文非密授权部件（提供厂家承诺函） |
| 4 | 通信指挥设备（数字集群手持终端） | 502 | 数字集群手持终端应符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求，发射功率1～4W可调，频率范围350-400MHz,兼容PDT/DMR/模拟制式，具备显示屏、防爆和北斗卫星定位等功能，防护等级≥IP67,支持手动写频改频； 1、单北斗:单北斗定位需符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》相关技术要求； 2、应用功能：支持在线/离线地图加载展示，支持公网对讲，支持单呼、群呼功能，具备一键报警和关机报警等功能，支持终端位置的实时上报、定位跟踪，支持白名单管理，未经授权的应用无法安装，支持远程注册及固件升级（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告及软件产品截图）； 3、频率范围：350-400MHz。 4、电池平均工作时间：≥18h，组群：≥64（每组群≥128个组）； 5、支持常规情况下实现一个频点两路通话；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告； 6、对讲机防尘防水等级≥IP67，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告； 7、对讲机须支持智能消噪功能，噪声抑制能力不小于30dB； |
| 5 | 通信指挥类装备（宽带自组网基站） | 1 | 宽带自组网基站技术指标： 1、单跳无线传输速率≥80Mbps,6跳之后最末带宽≥8M,支持双发双收，自组网终端频点可自动与自组网基站保持同步，配置全向天线情况下，视距场景与自组网基站间传输距离≥4km,且无线传输速率≥4Mbps。 2、 系统设备单跳吞吐率不小于95Mbps，8节点7跳链状组网末端节点传输速率可达16Mbps以上；须提供具备 CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告证明材料； 3、蜂鸣告警提醒功能：设备支持IP地址冲突检测，当冲突时蜂鸣器会告警提醒，电池电量低时蜂鸣器会告警提醒；须提供具备 CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告证明材料。 4、工作频段：512-582MHz频段、调制模式：OFDM； 5、防护等级：不低于IP67，并提供IP67检测报告； 6、设备支持屏幕显示，支持指示灯状态显示； 7、可支持不少于两个网口，并支持wifi/HDMI/BT接口； |
| 6 | 通信指挥装备（单兵图传） | 56 | 单兵图传支持4G/5G全网通网络，支持以太网接口接入等，基于蜂窝组网技术的单兵音视频采集装备应 内置麦克风及扬声器。 1、支持多合一的网络接入功能： ①支持公网，工作频段： ②支持PDT集群，工作频段350-400MHz； 信道容量：≥1024；组群：≥32（每组群≥128个组）； 电池容量：≥2000mAh； 2、符合标准PDT协议和LTE协议，支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网集群等多种工作模式； 3、具备双摄像头，前摄像头像素：≥1300万，后摄像头像素：≥2000万； 4、内置定位模块，单北斗定位系统； 5、支持双屏设计，可选择关闭大屏开启小屏模式；且主屏幕尺寸大于4.8英寸，屏幕分辨率不低于1280*720； 6、处理器：不低于八核处理器，主频不低于：1.8GHz；传感器至少包含距离传感器、环境光传感器 、3轴加速+陀螺仪二合一 、地磁传感器、加速传感器。 7、防尘防水等级：≥IP67，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； |
| 7 | 后勤保障车辆（救援运兵车） | 8 | 救援运兵车采用四驱驱动配置，搭乘人数≥10人； 1、排放标准：GB17691-2018国Ⅵ; 2、轮胎数：≥6个 3、轴距mm：≥3800; 4、发动机功率kW：≥125; 5、最高车速Km/h：≥100 6、接近角/离去角(°)：≥27/20 7、前悬/后悬(mm) ≥1340/1660 8、最小离地间隙：170mm 9、车身结构：非承载式 10、制动距离(v=30km/h)：≤10m 监视系统：有倒车监视 倒车雷达：有倒车雷达 驾驶辅助系统：车道偏离及碰撞和驾驶员疲劳预警功能 内置冷暖空调 制动系统：电子稳定系统。 此车辆需提供上牌服务。 |
| 8 | 后勤保障车辆（装备运输车） | 5 | 装备运输车用于运输抢险救援装 备投入灾害现场，速度≥100km/h。 后勤保障车辆（装备运输车） 整车描述：配置液压起重机，最小起重量2吨；车辆中后部设置敞开式货箱，货箱两侧和尾部栏板可向下翻转； 发动机功率：≥150kW 排放：国Ⅵ |
| 9 | 应急电源车 | 9 | 应急电源车电池能量≥2000Wh,输出电压≥220V-50Hz,功≥50kW。 排放标准：国VI 1、驾驶室人数：2人，驾驶室配有原厂空调 2、发动机参数：额定电压（V）：400/230 3、发电机 （1）额定功率（kW）≥100 （2）额定电压（V）：400/230 （3）三相四极 （4）防护等级：IP23 （5）绝缘等级：H 级 （6）空载电压调整范围：≥±5%。整车接地线，采用低压接地线，配备可拆卸式接地针。 4、储能电池：电池能量≥2000Wh，锂电池组，包含车充输出12V、USB输出、AC220V输出，循环寿命≥1000次，便携式带提手的移动电源； 5、供配电系统：系统包含主电源输出及分路电源输出，主电源输出为发电机满负荷输出；分路输出：AC220V输出口≥2个，输出功率≥10kW；AC380V输出口≥2个，输出功率≥10kW；输出接口采用专用航空插头输出接口；配置分路输出AC380V线盘≥2套，长度≥50米，AC220V线盘≥2套，长度≥50米，主电源输出配置电动线盘线缆长度≥50米，线缆规格≥4*10mm2。 6、照明系统：升降照明系统，升起高度：≥1.2米，光源类型：LED，灯具功率：≥2*60W，云台水平转角≥365°，云台垂直转角≥180°。 |
| 10 | 除雪除冰车 | 2 | 用于清雪、除冰等任务，融雪剂撒布车，融雪剂允许粒度≥15mm,热融水箱容积≥3000L。 1、排放标准：GB17691-2018国Ⅵ； 2、燃料种类：柴油； 3、轮胎数：6个； 4、驾驶室准乘人数：2人； 5、发动机功率Kw：≥160； 6、最高车速Km/h：≥90； 融雪剂允许粒度≥15mm；雪铲：有效工作宽度(mm)：≥2600；推雪板左右转角(°)：≥±30°；除雪厚度（mm）：≤200；工作速度(km/h):15-30。雪滚滚刷长度（mm）：≥2800； 除雪滚刷直径（mm）：≥750；左右最大偏转角：≥30°； 融雪剂撒布机；容积：≥8方；撒盐量(g/m2)：≥20～150；撒布盘直径（mm）：≥500 热融水箱；容积：≥3000L；撒布宽度：≥10m。 |
| 11 | 水下机器人 | 1 | 用于水下结构深潜探测，搭载推进器、探照灯、超清摄像机、机械臂等系统，具备水下视频实时回传功能。水下探测深度≥50m,防水等级≥IP67。 1、有效载荷：≥5kg 2、最大航速：1.5米/秒（3节） 3、单个推进器最大推力≥7kg（8推） 4、续航时间：≥4h 5、IMU：三轴陀螺仪/加速度计/罗盘 6、深度传感器：＜±0.3m 7、HDMI：支持 无线：Wi-Fi支持 8、探照灯（LED） （1）亮度：2 x 2000流明 （2）色温：5000K~5500K （3）CRI：≥80 9、超清摄像机部分 （1）CMOS：1/2 （2）最大光圈：F2.8 （3）ISO范围：100-6400 （4）视场角：150° （5）照片最大分辨率：1200万 （6）照片格式：JPEG/DNG （7）视频最大码流：60M （8）视频格式：MP4 10、单轴机械臂： （1）最大夹力：≥120N （2）免费质量保证期：贰年，质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 |
| 12 | 遥控救生圈 | 28 | 采用两个双通道推进器，续航时间≥90min,浮力≥250N,拉力≥80N,遥控距离≥500m,内置定位系统 1、采用高强度复合材质，免充气设计，韧性高，耐撞击，防磨损，产品U型，把手数量2个。 2、设备中部有可拆卸抓握横扛；机器人可以本机操控，遥控器能够正常显示救生圈电量和遥控器本机电量。 3、设备有扩展接口，可以选配扩展探照灯，喊话器，有效距离≥1800米，开机自检时间≤2S，可以双面航行，有倒档功能 4、正反两面均可单独行驶，无惧风浪，被浪打翻后，不影响继续航行和使用。 5、空载航行速度≥8m/s。 6、负载≥80kg的成年人时，航行速度≥3m/s。 7、带有救援拉绳及反光标识。 8、推进器部分应有安全防护罩，具有防水草功能，安全防护罩进水口间隙≤5mm。 9、采用北斗定位模式，具有自动返航功能，定位返航精度≤1m,原地转弯半径≤1m，同时具备一键自动返航功能。 10、可从高空抛投置水面，高度≥25米。 |
| 13 | 救援无人机（灭火无人机） | 2 | 用于救援现场提供高空搜救功能。其中，灭火无人机可挂载水枪、 干粉灭火弹、小型水桶等执行灭火作业，载重≥30kg,抛投挂点≥2个，遥控距离≥2km,工作温度≥150℃; 1、机身 （1）产品材质：高强度复合材料，机身一体开模； （2）轴距 ：≥2030mm （3）飞行半径（手动）≥10KM （4）单北斗定位 （5）空机悬停时间：≥60min （6）满载悬停时间：≥20min （7）满载飞行时间 ≥25min 2、森林灭火弹 （1）灭火剂充装量：5L； （2）挂载重量≥30公斤； （3）作业方式：空中爆破喷洒； （4）爆破控制方式：定高爆破； 3、干粉灭火球 （1）投放方式：序列式电控 4、抛投设备 （1）激光测距精度：≤±0.5m； （2）使用环境温度：-20℃~+60℃； 5、激光标定仪 （1）测距范围：0-300米 （2）工作温度：-30°至70° （3）通讯接口：4 （4）投弹精度：±0.2m 6、30倍变焦光电吊舱 （1）镜头 30x变焦 （2）像素：200万，分辨率：1920×1080 7、水枪水带 拉水带最大使用高度：≥50m 8、小型水桶 取水容量：≥15L |
| 14 | 救援无人机（侦察无人机） | 5 | 侦察无人机用于火情、洪水、地形、搜索等侦察活动，搭载可见光及红外热成像相机、模块化照明与喊话系统，完成野外应急搜索、人员搜救等工作，单次作业续航时间≥2h,巡逻覆盖半径≥15km。 侦察无人机 1、采用固定翼与多旋翼结合的复合翼布局形式； 2、电池最大续航时间：≥3小时； 3、最大任务载荷≥2kg； 4、巡航速度≥60km/h； 5、抗风能力≥6级； 6、具备三IMU传感器冗余备份，具备主定位和备份定位，主定位失效后可以立即切换至备份定位工作； 7、具备数据链路信号丢失自动返航和低电压自动返航等功能； 8、图传控制距离≥15km； 9、配备无人机云管理平台，具备视频实时直播功能，操作员通过地面站可与指挥中心进行远程实时语音通话； 10、具备航空影像自动拼接功能； 11、具备视频投影功能；具备实时视频快拼功能，实时叠加在地图上显示； 12、地面站续航时间：≥3小时，显示屏尺寸：≥14英寸 13、喊话器扬声距离：≥200米； 14、照明距离：≥100米； |
| 15 | 救援无人机（测流无人机） | 1 | 测流无人机具备水体测速、流量监测等系统。 1、轴距≥900mm； 2、最大续航里程≥20km； 3、具备避障功能； 4、防水等级：≥IP56 5、最大负载重量≥5kg； 6、应具备输入坐标点飞行，指点飞行具备显示和输入经纬度信息； 7、在标准飞行工况下，海平面原地爬升高度≥1000米； 8、最大空载续航时间≥60min，负载5KG续航≥30min 9、无人机有效测控距离≥15km； 10、无人机抗风能力≥7级； 11、单北斗定位； 12、具备断桨保护功能; 13、具备查看报警信息，具备一体化图像和避障信息显示等； 支持航点规划功能，可按航线飞行，断面垂线飞行、可实时显示无人机位置、实时显示监测数据、实时显示无人机飞行画面。 支持地图上实时显示航线信息以及测流点； 14、具备禁飞区查询、解禁功能。 15、无人机系统具有低电压保护，自动返航功能； 16、飞行器厂家具备民航局颁发的通用航空经营许可证； 水体水位仪 雷达类型：平面微带阵列式雷达； 有效测量高度：0.1-40m； 测量精度：≤±2mm； 测量误差：≤±1%FS； 分辨率：≤1mm； 雷达波束角：≥14°×10°； 最大测量高度：≥50m ； 雷达波刷新率：≥40Hz； 传输方式：实时 支持导入断面规划航线、显示流速，自动测量水位，计算流量； 支持输入断面信息，显示断面图和面积； 支持查看历史飞行数据； 支持导出流量数据报告； 支持进行点、线、面标注和测量； 支持手动测流、自动测流功能； 支持实时上传测流数据，可在软件后台实时查看和导出测流数据、断面图、流量。 |
| 16 | 救援无人机（巡堤查险无人机） | 2 | 用于救援现场提供高空搜救功能。巡堤查险无人机具备空中快速智能识别堤坝管涌等功能； 一、无人机部分 （1）机身部分 ①.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥15km ②.最长飞行时间≥60min ③.最大可抗风速≥12m/s ④.全向感知自动避障系统 ⑤.单北斗定位 ⑥.具有降落保护功能 （2）云台相机 ①.相机类型 具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 ②.广角相机CMOS 1/2英寸 ③.广角相机像素具备广角相机，有效像素不低于4800万 ④.长焦相机CMOS具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸 ⑤.长焦相机像素像素数不低于1200万 ⑥.可见光相机变焦倍数 变焦倍数≥50倍 ⑦.红外传感器分辨率大于640*512 ⑧.红外传感器帧率30Hz ⑨.红外热成像相机变焦倍数支持28倍数码变焦 ⑩.变焦方式支持可见光与红外热成像联动变焦 ⑪ .稳定系统具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 二、软件部分 ①.配备无人机云管理平台，具备视频实时直播功能，飞手可与指挥中心进行实时语音通话； ②.平台具备远程控制，支持指挥中心远程操作无人机的云台转动、相机变焦、拍照/录像； ③.具备航空影像自动拼接功能，可对不同历史影像数据进行对比； ④.具备视频投影功能，将视频画面实时叠加在地图上显示；具备实时视频快拼功能，无人机在空中飞行时，地面端可对下传的视频进行关键帧提取，并实时快拼，将快拼成果实时叠加在地面站软件地图上显示； ⑤.实时上传可见光和红外热成像影像至云管理平台，AI算法智能识别堤坝管涌并自动报警，报警信息通过图文推送以及声光进行提醒； ⑥.识别背水坡直径≥10cm面状渗漏隐患，漏检率≤5%，误检率<30%； ⑦.可以查看管涌位置以及图片，支持历史任务查看以及不同历史时期数据对比（提供软件功能截图）； |
| 17 | 救援无人机（照明无人机） | 5 | 用于救援现场提供高空搜救功能。照明无人机具有LED光源、高清无线图传、闪烁警示等功能。 1、升空照明功率≥500W；2、抗风等级≥5级；3、防水防雨≥IP67；4滞空时间≥24h。 1．机身部分 （1）全套电装和闪烁警示灯 2．照明灯 （2）LED照明灯组有效照明范围≥1500m² （4）LED照明灯防护等级：≥IP67 （5）照明角度：60°C （6）流光：≥100000LM 3．系流无人机供电基站 （1）悬空100m，工业级系流无人机夜间照明系统及单独的无人机LED照明灯系统； （2）系流配件:全自动绞盘系统、地面电源供电系统、机载电源供电系统、专用系流电缆及其他外箱系统。 （5）额定功率：≥3KW （7）输入电压：≥200V（AC） （8）输出电压：≥380～400V（DC） 4．配备配套发电机 |
| 18 | 森林火灾扑救特类车辆（高压喷雾车） | 2 | 采用四驱越野底盘，涉水深度≥600mm,越壕≥500mm,越障≥300mm,承载人数≥5人，配备高压喷雾系统，消防泵额定流量≥3L/s,喷雾枪射程≥20m,液罐容积≥1000L 1、车厢尾部及两侧设置照明灯，可为箱体装卸提供可靠照明 2、发动机额定功率：≥110kW 3、最高时速：≥100km/h 最大爬坡度：≥30% 4、接近角/离去角：42/25(°) 5、警灯警报：驾驶室顶部安装爆闪式黄色长排警灯，驾驶室安装功率≥100W警报器(带工程声音警笛，含麦克风和扬声器)、警灯控制器 6、车厢构成形式：采用中下部包围式结构，与底盘采用刚性连接方式，两侧放置消防器材，后部放置高压喷雾系统，整体采用优质碳钢冷板焊接而成 7、液罐材质：优质碳钢材质进行防腐处理，液罐内部具有隔板或防荡板结构；液罐配备有人孔盖； 8、液罐注水口：数量≥1个，配消防专用接头；液罐排水口：数量≥1个，具有不锈钢或铜阀门。 9、高压喷雾系统由发动机、消防泵、调压阀、安全阀、软管卷盘、喷枪等构成；高压喷雾系统喷雾压力≥2MPa；高压喷雾系统卷盘软管长度≥50m；高压喷雾系统发动机功率≥15KW，高压喷雾系统散热设计合理，油箱容积可满足持续6小时以上的使用需求。 10、配置漏电检测模块，技术参数为：配有手持式漏电报警器，可实时探测周边环境有无漏电现象。 11、配置多气体探测模块，技术参数为： （1）检测种类及范围：甲烷：0~100%VOL，二氧化碳：0~5%VOL，一氧化碳：0~5000ppm，氨气：0~100ppm，氧气：0~30% O2，湿度：0~100RH，温度：-20-100℃ （2）防护等级：≥IP65 （3）防爆性能：不低于Ex d ib I Mb。 倒车辅助系统：360倒车影像、倒车雷达和行车记录仪 |
| 19 | 森林火灾扑救特类车辆（远程供水管线车） | 2 | 远程供水管线车内置照明、远程供水等系统，以取力器为动力源，水带铺设≥3000m,扬程≥500m 1、基本功能：具备内置照明、远程供水等系统等功能 2、采用4×4（四驱）越野柴油底盘 3、单排座双开门，驾驶室乘员≥2人，并安装安全带 4、车厢尾部及两侧设置照明灯，可为箱体装卸提供可靠照明，内置照明可满足整个车厢内部需求，采用高亮度LED,内部照明功率≥10W，外部照明功率≥50W，外部照明防水等级≥IP67 5、发动机最大净功率：≥130kW 6、最高时速：≥100km/h 7、接近角/离去角：≥30/15(°) 8、驾驶室顶部安装爆闪式黄色圆警灯，警报器(带工程声音警笛，含麦克风和扬声器)、警灯控制器 9、车厢材质：优质碳钢表面进行防腐处理。 10、水带卷盘材质：优质钢型材焊接 11、水带规格:DN40 12、取力器接入底盘动力系统，输出功率≥20kW 13、具有水带自动回收功能。 14、配置漏电检测模块，技术参数为：配有手持式漏电报警器，可实时探测周边环境有无漏电现象。 15、配置多气体探测模块，技术参数为： （1）检测种类及范围：甲烷：0~100%VOL，二氧化碳：0~5%VOL，一氧化碳：0~5000ppm，氨气：0~100ppm，氧气：0~30% O2，湿度：0~100RH，温度：-20-100℃ （2）防护等级：≥IP65 （3）防爆性能：不低于Ex d ib I Mb （4）特种灾害救援用有毒有害气体检测报警系统通过国家级权威检测机构检验，提供证书复印件 （5）具有计量器具型式批准证书（CPA）【提供具有计量器具型式批准证书复印件加盖投标人公章予以证明】 |
| 20 | 中大型水罐消防车 | 3 | 用于小范围火灾早期扑灭。载水≥3m3 一、主要技术参数 1、功率：≥110kW 2、排放标准：国Ⅵ 3、消防炮额定流≥30L/s 1MPa 4、炮流量：≥1800L/min 5、炮射程：≥60（水）m 6、最大爬坡度：30% 二、水路系统 1、消防炮型式：手动控制消防炮，可实现水平回转、俯仰 2、罐体材质：金属材质罐体，内壁重防腐处理；金属管路（电泳防腐） 3、管路接口： 低压出水口 车辆尾部 卡式雌 DN65 2 单侧布置 注水口 中部左右两侧 卡式雄 DN65 2 对称布置 吸水口 车辆尾部 螺纹式 DN100 1 单侧布置 三、电气系统 1、接插件：采用防水性能达到IP67的接插件 2、水泵取力操作：在驾驶室内操作，设有取力状态指示灯 3、自动充电装置：可使用220V对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落。 4、倒车辅助系统：带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室内显示屏六、安全保护系统 |
| 21 | 中小型水罐消防车 | 17 | 用于小范围火灾早期扑灭。载水≥1.5m³ 一、整车主要参数 1、最高车速≥100(km/h)； 2、发动机功率≥100（kw）； 3、排放标准：国六； 4、可上蓝牌C证即可驾驶； 5、整车颜色：森林消防橘红； 6、整车符合并通过国家工信部公告、环保及免征要求 二、底盘参数 1、接近角/离去角≥42/18(°)； 2、材质结构：碳钢材质进行防腐处理；钢板焊接式，内设防荡板； 3、设备：1个人口盖，带有快速锁紧及开启装置； 4、1个溢流装置； 5、1个液位指示计； 6、1个排污口，手动阀控制 三、水泵 1、流量≥50(m3/h)； 2、扬程≥110 (m) ； 3、水枪/水炮射程≥30m 四、管路系统 1、罐吸水管路：DN50，带手动阀。 2、外吸水管路：DN50，侧置向外。 3、水枪出水管路： DN65，带止回阀，顶置向上。 4、水带出水管路： 2×DN65，带手动球阀，侧置。 5、泵往罐注水管路：DN50，带手动球阀，侧置向外。 6、消防栓注水管路：DN65，带管牙扪盖，罐体右侧。 7、放余水管路：位于泵、罐体及管路的最低处，以防泵、罐及管路等在低温状态下冻裂。 8、警灯警报：驾驶室顶部安装爆闪式长排警灯，警报器(，含麦克风和扬声器)、警灯控制器 |
| 22 | 消防水泵（高压接力水泵） | 6 | 用于高强度灭火，可实现多台水泵串、并联架设，含配件包。流量≥300L/min,吸程≥3m。 1、最大射程： ≥30m； 2、最大扬程： ≥200m； 3、吸水深度： ≥7m； 4、泵体重量：≤15kg 5、引水时间：≤10s； 6、启动电源：具备可反复充电的可拆卸式锂电池。带有 LED 灯(照明、爆闪、SOS)、USB 接口、5V 输出及 Type-C 充电接口，同时具备 12V 汽车应急启动； 7、引水手泵型式：配备自动引水泵或防漏气不锈钢手泵； 8、水泵材质：泵壳、泵体采用高强度抗腐蚀铝合金铸造，水泵经 过阳极氧化处理；水泵及发动机表面带有防腐涂层； 9、配套动力：燃油发动机； 10、保护系统：发动机带有高温自动保护装置、启动过流自动保护功能、无水保护功能、超速保护功能； 11、外挂油箱，设置独立加油口，可实现不停机加油； 12、横、纵向倾斜性能：泵在横向、纵向倾斜 90 °的条件下，在额定工况下，各连续运转 1h，泵能正常工作； 13、水泵配置：水泵专用油箱 1 套（含油管）、专用吸水管 1 套、 底阀 1 个、直流喷枪 1 支、水雾喷枪 1 支、止水钳 1 把、接头板手 1 把、三通 1 个、单向阀 1 个、转换接头 1 个、内牙 1 个、引水泵 1 套、附件背包 1 个。 |
| 23 | 高扬程水泵 | 8 | 用于串联供水灭火作业，四冲程双缸风冷发动机，含配件包。功率≥20kW,工作压力≥3MPa,流量≥150L/min,扬程≥300m。 1、最大射程：≥40m 2、吸水深度：≥7m 3、引水时间：≤10s 4、启动方式：手拉启动/一键式电启动。 5、启动时间≤10s； 6、进水口直径：50mm，出水口直径：40mm 7、水枪：三头一体直流水枪，材质：铝镁合金阳极氧化，接口：40mm，出水口直径：7mm、8mm、9mm，净重：＜1kg 8、设置独立加油口，可实现不停机加油； 9、防超速保护功能：发动机具备超速保护，装有超压自动熄火装置； 10、控制系统及显示系统：水泵具有油箱、油门、停机集成一体 11、水泵装有发动机计时器、压力表； 12、引水方式: 自动引水； 13、携行方式：推车式/手抬式；两轮推车式，移动脚轮为铁芯滚轮； 14、水泵配置：泵组 1 台、机油 1 瓶、进水管 1 根、滤网 1 个、直 流水枪 1 支、工具 1 套、合格证 1 个、包装箱 1 个。 |
| 24 | 软体水枪 | 125 | 可灌装A类/B类泡沫，耐腐蚀，配备高强度可调腰带及肩带，容量≥20L 空载起动摩擦力≤4N； 1、最大射程≥13m； 2、喷水量≥110cm3； 3、整套水枪总质量≤3kg。 4、整套不锈钢枪体，出水口进水口纯铜制造,内置PVC水囊,外有迷彩防水布料制成，枪体采用优质304不锈钢，抗酸碱耐腐蚀,枪体总 长：≥118cm； |
| 25 | 移动蓄水池 | 16 | 用于无水源场景，作为森林消防泵及其他以水灭火装备的临时水源点，分为水囊、贮水池、蓄水池等，无需捆绑固定可直接向罐内注水自立，容积≥1t。 1、外表面应平整、光滑，无杂质、起皱、明显划伤等缺陷。储水装置采用的主体材料防水不渗漏，各接缝处无脱线、脱胶等缺陷。储水装置采用的金属部件应由耐腐蚀材料制成，并不应出现机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷。有外螺纹的部件应采取防护措施； 2、储水装置的所有阀门、开关、操纵手柄等应设置功能说明及位置指示，充气圈进气口处应设置压力显示装置。 3、充气方式为非人力充气，充气时间≤2min； 4、储水稳定性试验，试验结果应无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象； 5、储水装置外表面应围绕最大外形尺寸设置连续的荧光或反光标识。 |
| 26 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 142 | 用于水下空间或其他高危场所照明。强光聚光放电时间≥10h,工作光聚光放电时间≥15h,具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能。 1、工作时间：主灯，聚光强光续航时间≥10h，聚光工作光续航时间≥20h；辅灯，泛光强光续航时间≥5h，泛光工作光续航时间≥10h。 2、具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能。 3、光源类型：LED，光源寿命：≥100000h，光源功率：主灯聚光≥24W，侧发光照明≥20W（泛光），激光功率≥90mW；辅灯功率≥60W。 4、电池额定电压≥DC10V，电池额定容量≥5Ah。 5、Type-C充电接口支持快充，充电时间≤3h。 6、总重量≤7kg。 7、防护等级≥IP66，可在2m水深处使用1小时。 8、内嵌OLED显示屏：显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间、电子指南针。 9、主灯防爆设计，防爆等级ExdbiaIICT6Gb。（提供防爆合格证） 10、主灯双开关操作设计，可切换聚光、泛光、频闪光、红蓝警示光、红外激光、电子指南针多种工作模式。 11、主灯可手提、肩挎、磁力吸附及吊挂四种携带方式。 12、按GB/T 5700-2008标准进行照度测试，主灯5米处强光初始照度值≥9000 lx。 |
| 27 | 防水头灯 | 903 | 为水域救援提供光源。可在水下使用，连续照明时间≥90min,防水等级≥ IP68,亮度≥3001m,续航≥50h,节能模式续航≥200h。 1、强光连续照明时间：≥4h。 2、弱光续航≥50h,节能光续航≥200h。 3、光源平均使用寿命：100000h。 4、连续充电时间（完全放电状态下）：＜4h。 5、灯具重量：≤100g。 6、本质安全型防爆等级Ex ib ⅡC T4 Gb，满足Ⅰ、Ⅱ区安全工作要求。 7、产品外壳采用轻质铝合金材质，灯头处有不锈钢攻击头，可在应急情况下破窗使用。 8、尾部配有红色方位灯，可视距离大于1000m。大开关设计，可实现强光、弱光、节能光的切换。 9、电池：采用高能无记忆锂电池，具备过充、过放及短路保护功能。 10、配备头灯充电箱，可同时为≥10套头灯提供充电口及收纳。 11、可做储能使用，容量≥200Wh,可同时为10套头灯充电两次以上。 12、多种充电方式：可通过市电、太阳能充电板以及车载充电器给灯具充电，也可以同时给充电箱内置电池充电。 13、光源采用大功率3W LED 光源，光效高，寿命长，光源使用寿命≥100000h；（需在检测报告中体现）2、连续工作时间，光通量≥290lm，强光≥5.5小时，工作光≥50小时，节能光≥200小时； 14、可在水下使用，连续照明时间≥90min； 15、充电口需采用type-C充电接口；(需在检测报告中体现) 16、灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；(需在检测报告中体现) 17、灯具的光通量≥300Lm；(需在检测报告中体现) 18、强光照度:2米处最大照度≥4600Lx；(需在检测报告中体现) 19、灯具在具备低电量警示功能，低电压报警时间≥10S；(需在检测报告中体现) 20、灯具电量可视化显示，可直观确认灯具电量等信息，可直观查看灯具工作状态、电量、剩余工作时间，且可显示所属单位、人员信息；(需在检测报告中体现) 21、灯具的开关经过5000次可靠性试验后保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换；(需在检测报告中体现) 22、尾部采用大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换；(需在检测报告中体现) 23、外壳防护等级IP66/IP68(5米、1h)；(需在检测报告中体现) 24、灯具具备8种不同类型的头盔支架可供选配，可以配对头盔使用；(需在检测报告中体现) 参数需提供CNAS\CMA认证的检验报告。 |
| 28 | 移动照明工作平台 | 5 | 用于救援现场应急照明。灯光覆盖半径≥120m,照度≥200Lux,抗风等级 ≥5级，防水防雨≥IP67。 1、红蓝闪警示工作灯，闪烁模式红闪、蓝闪、红蓝同闪；（需在检测报告中体现） 2、升起高度≥4m，升降系统有限位功能；（需在检测报告中体现） 3、额定电压：AC220V；额定功率：≥150W*2； 4、光通量：≥30000lm；发电机：输出功率：≥700W；输出电压：AC220V、50Hz； 灯具整体重量≤80Kg；（需在检测报告中体现） 5、配有声光警示装置：设备在夜间无雾环境下，可视距离满足≥300m；（需在检测报告中体现） 6、带有多功能警示工作灯。 参数需提供CNAS\CMA认证的检验报告。 |
| 29 | 应急照明系统 | 94 | 用于灾害事故现场照明，光源类型为LED,具备液压升降等功能。含单向直射、环形照明，可选配头灯、多功能手提探照灯、大功率广播等。功率≥2kW,工作时间≥13h,输出220V和380V电压，抗风等级≥8级，防护等级≥IP65。 1、具备液压升降或气动升降功能，升起最大高度≥4米，升起、下降过程中无卡滞。 2、含单向直射、环形照明，5米处照度值≥500lx。 3、发电机组额定功率≥2kW，工作时间≥13h,输出220V电压和380V电压。 4、灯组调节角度、方式：垂直转动角度≥30°，水平转动角度0-360°。 5、灯具开启方式：手控/遥控，遥控距离≥50m,遥控可分别控制每盏灯开启关闭。 6、选配头灯的防爆性能应符合GB 3836的要求，防爆等级不低于Ex ib ⅡC T4 Gb，防护等级: ≥IP68（5m.1h）。 7、选配头灯外壳采用轻质铝合金材质，灯头处有不锈钢攻击头，可在应急情况下破窗使用。 8、选配头灯配套专用充电箱，具备≥3.5寸LED显示屏，可显示充电箱剩余电量、充电箱状态等信息。 9、选配多功能手提探照灯具有强光、工作光、频闪光、红蓝警示光、激光、电子指南针等多种工作模式。防护等级符合IP68，防爆性能达Ex db ia IIC T6 Gb；5m处强光平均值≥3000 lx，弱光平均值≥2000 lx。灯体采用内嵌OLED智能数显屏，可显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间，电子指南针。 10、选配大功率广播可持续使用≥8h。 11、应急照明系统配备智能布控设备，智能布控设备具备多路SIM卡槽，视频编码格式支持H.264及 H.265，支持多卡同时传输数据。 |
| 30 | 高压细水雾灭火机 | 28 | 用于森林(草原)火灾扑救。容积≥20L,喷头分为直流和雾化喷头，平均射程≥10m,连续工作≥15min,可伸缩。 1、发动机形式：四冲程 2、最大流量（L/min）：≥5； 3、每台机配1个移动水袋。 4、射程：雾化（m）≥8，直流(m)≥12 5、额定工作压力(MPa)：≥6.0，最大压力≥8.0MPa; 6、枪体结构：三节伸缩杆，最大长度(m)≥1.2。 7、净质量(kg)≤15； 8、一袋水正常工作时间(min)≥15； 9、背架：304#不锈钢； 10、喷头转换方式：旋转式； 11、背带性能：双肩背带，背带承重≥50kg。 12、自动自吸距离(m)：≥7； 13、更换水袋时间(s)：≤5； 14、启动方式：手拉绳启动； 15、水袋参数： （1）水袋背包材质：高强度防水面料； （2）水袋材质：复合材料，抗摔耐磨。 （3）进水、出水口：进水口采用螺纹盖，结实耐用，防漏收效果好，出水口采用不锈钢快速接头，密闭性能好。 |
| 31 | 生命探测仪（雷达生命探测仪） | 6 | 包含雷达主机和显示控制终端等，探测墙体厚度≥50cm、静止生命体距离≥15m,运动生命体距离≥20m,具备灵敏度设置功能。 1、穿透材质：混凝土、土壤、岩石、木材等非金属、低含水量物体； 2、系统连续工作时间12h 3、智能算法：同时探测≥3个目标，并智能提示运动、静止生命体 4、具备多工作模式，支持一维测距、二维定位功能，可选择多种工作模式。 5、通信距离远：雷达操控平板可远距离进行无线遥控操作，空旷条件下，通讯传输距离≥150m 6、探测精度：±10cm；雷达探测准确率≥95% 7、防护等级：IP67 8、具备目标探测、探测模式调整、距离设置、坐标密度，结果显示、文件管理和灵敏度设置等功能；具备探测过程和结果保存功能以及本地回放探测过程和结果的功能； 9、主机具有一键拍照、录音录像、存储和回放功能，可放大缩小照片，回放视频能快进或快退，内存≥256G；在回放宫格画面显示图片的分辨率、经纬度信息和时间日期等信息； 10、文件保护功能：可将任意视频或图片加注标志，删除前需先取消该标志；格式化时需要输入密码才能操作； 11、定位功能：主机可以实时显示当前位置的经纬度； 12、蛇眼视频探头：直径≤6mm；内置≥6颗补光灯，灯光强弱可调；旋转角度≥340°；防护等级≥IP67； 13、配置多功能照明灯：重量：≤300g，配备注液发电电池一个：注液剂量≤10g/ml；注液发电照明工作时长≥70h。 |
| 32 | 生命探测仪（音视频生命探测仪） | 1 | 音视频生命探测仪配备红外热成像探头，具备红外热成像功能，指挥终端与音视频主机之间的无线通信距离≥100m,工作时长≥10h。 1、整机设备应由电动旋转探头、防水视频探头、红外热成像探头、音视频控制主机及相关配/附件组成，应配备安全防护箱； 2、电动旋转探头的直径≤35mm，探头分辨率：≥1920*1080； 3、防水视频探头的直径≤35mm，防护等级IP68； 4、红外热成像探头直径≤35mm，并具备语音对讲功能； 5、蛇眼视频探头:直径≤6mm，配≥6颗补光灯，旋转角度≥340°； 6、具备WIFI无线传输功能，可将音视频画面传输到显示屏实时观看； 7、无线通信距离≥100m； 8、具备3G/4G通信功能，包括：语音通信、短信收发、邮件收发、无线上网；具备拍照、录像功能；能显示经度和纬度； 9、伸缩杆和音视频探头之间通过柔性软管连接，连接处能任意弯曲。伸缩杆配置节数≥3节，伸缩杆长度至少能在1.1m～3.6m范围内可调； 10、音视频控制主机应具有一键视频图像放大功能，支持8倍数字变焦； 11、音视频控制主机具有拍照、录音、录像存储功能； 12、音视频生命探测仪具有大容量锂电池，工作时长≥10h； 13、远程控制终端：屏幕尺寸≥10寸；传输距离≥100米；能将音频视频实时无线传输，能无线访问查看主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节； 10、文件保护功能：可将任意视频或图片加注标志，删除前需先取消该标志；格式化时需要输入密码才能操作； 15、定位功能：主机能实时显示当前位置的经纬度 16、配置多功能照明灯：重量：≤300g，配备注液发电电池一个：注液剂量≤10g/ml；注液发电照明工作时长≥70h。 |
| 33 | 地震搜索机器人 | 1 | 用于救援现场提供无人搜救功能。防护等级≥IP67,离地间隙≥100mm,越障高度≥200mm,爬坡度≥40°,可实现自主避障、自主导航、自主报 警、音视频回传等。 1、基本功能：人员搜索、视频侦察功能、气体检测、小质量（≤5kg）物资运载； 2、转向直径：原地旋转； 3、直线最大速度：≥1.5m/s，远程控制无级变速； 4、直行跑偏量：≤5%； 5、爬楼能力：≥32°； 6、持续行走时间：≥2h； 7、无线遥控距离：≥500m（空旷）； 8、无线视频传输距离：≥500m（空旷）两点通讯；≥1000m（空旷加中继）三点通讯，满足遮挡场景； 9、有线遥控距离：≥100m； 10、有线控制及视频传输距离：≥100m； 11、机器人履带：机器人履带要采用阻燃防静电耐高温橡胶，内部加凯夫拉，具有防脱轨保护设计； 12、机器人适应路面：四类土壤以上路面，坚固系数≥1； 13、配置高清摄像机，可同时观看以及控制车体运动，将现场周围的环境图像稳定的呈现给远处的操控人员，满足机器人无线行驶。 14、遥控器显示屏：≥10英寸高亮度液晶屏，1路可见光视频信号+1热成像； 15、遥控器工作时间：≥2h（连续工作状态）； 16、遥控器视频录放功能：可随时录制视频，录制视频内容自动保存，可直接在遥控终端打开视频播放，亦可将视频拷贝至其他设备； 17、气体与环境感知探测模块：装载无线应急救援快速部署检测系统和温湿度检测。检测数据量程如下；CO2: 0-5%VOL；CH4: 0-100%VOL；CO: 0-1000ppm；H2S： 0-100ppm；CL2： 0-1000ppm；NH3： 0-100ppm；O2： 0-30% O2；H2： 0-1000ppm；温度范围： -25°C 至 60°C；湿度范围： 0% RH 至 90% RH； 18、双向语音系统声音采集：拾音距离1米，频率范围20Hz～20kHz，灵敏度≥40dB 19、双向语音系统声音输出：扬声器10W，最大分贝150dB； 20、装备云管理平台支持设备固件远程一键升级。 |
| 34 | 破拆机器人 | 1 | 用于城市地下空间、塌方隧道以及管道等狭小空间现场勘测、清障除险等场景。配备破碎锤、岩石锯等属具，具备破拆、切割、剪切、抓取等功能。无线遥控≥1km,爬坡能力≥30°,功率≥30kW。 1、底盘结构：采用ATV液压履带底盘 2、动力：四冲程发动机、液压泵组系统 3、直线最大速度：≥0.5m/s，远程控制无级变速 4、作业半径：≥4.5m 5、液压锤：钎杆直径：≥40mm，破拆强度不低于C40； 6、抓取器：抓物重量：≥200kg 7、推铲：推力≥10KN 8、绞盘：拉力≥10KN 9、液压动力输出接口：预留超高压输出接口，两路超高压输出，两路超高压分别独立使用互不影响。可外接液压圆盘锯、液压扩张钳、液压发电机等。 10、视频探测感知：搭载3路高清摄像头，可以实现对现场环境的远程监控；在机器人前、后均装有网络高清红外夜视摄像机；集成网络高清360°云台摄像机，可实现上、下、左、右、镜头拉远、镜头拉近操作，1080P； 11、机器人配置多气体探测模块： （1）检测种类及范围：甲烷：0~100%VOL，二氧化碳：0~5%VOL，一氧化碳：0~5000ppm，二氧化氮：0~50ppm，氨气：0~100ppm，氧气：0~30%O2，湿度：0~100RH，温度：-20-100℃ （2）防护等级：≥IP65 （3）防爆性能：不低于Ex d ib I Mb （4）特种灾害救援用有毒有害气体检测报警系统通过国家级权威检测机构检验，提供证书复印件 （5）具有计量器具型式批准证书（CPA）【提供具有计量器具型式批准证书复印件加盖投标人公章予以证明】 12、配置漏电检测模块： （1）配有手持式漏电报警器，可实时探测周边环境有无漏电现象。 （2）装备云管理平台支持设备固件远程一键升级 （3）提供【应急消防装备云管理平台系统】、【应急资源信息管理平台】软件著作权证书 |
| 35 | 切割工具组 | 3 | 用于执行救援任务时，对物体进行切割，以满足施救条件等场景。 1、含无齿锯、链锯、环锯、双轮异向切割锯等。无齿锯砂轮直径≥300mm;链锯最高转速≥14000r/min;环锯输出功率≥4kW,锯片直径≥350mm,切深≥250mm;双轮异向切割锯锯深≥60mm。 2、无齿锯： （1）排量≥70cc；功率≥3kw，净重≦15㎏（不含锯片和油）；缸径≥50mm， （2）最大切割深度≥120mm。 3、机动链锯：发动力类型风冷单缸二冲程，排量≥50cc，怠速2800rpm，功率2.4KW 4、机动双轮异向切割锯： （1）汽缸排量 ≥70cc （2）功率(kW) ≥4.0 （3）燃油箱体积(L) ≥0.7 （4）切割钢筋速度≥50(cm²/min )： （5）切割深度(mm) ≥100 （6）低温启动要求：在-25C~-20C的环境中其低温启动时间应不大于30s. （7）高温启动要求:在 40C~-55C的环境中其高温启动时间应不大于60s. （8）需要出具国家认可的第三方合格检验机构出具的检验报告 5、环锯： 引擎风冷 2 冲程引擎 排量≥90cc 功率≥4kW 金刚石锯片≥350 mm 切割深度≥270 mm |
| 36 | 救生拉杆 | 117 | 用于营救落水和遇险被困人员，在岸上或船上开展远距离安全施救。 1、总长≥4m,收缩后长≤2m,套圈直径≥30cm。 2、材质：碳纤维 多个杆体中，最大管径≥40mm，最小管径≥25mm 3、浮力圈 （1）浮力≥8kg （2）直径：≥65cm （3）内径：≥60cm （4）重量≤0.25kg 4、浮球 （1）浮力：≥8kg （2）直径：≥20cm （3）高度：≥25cm （4）重量：≤1.5kg 5、安全绳 （1）安全绳直径：≥8mm （2）安全绳重量：≤1000g （3）安全绳长度：≥30米 6、单钩 （1）钩口宽度：≥15cm （2）长度：≥35cm （3）单钩重量：≤300g 7、勺钩 （1）长度：≥75cm （2）钩口宽度:≥50cm （3）重量：≤0.5kg 8、弹性捕获器 （1）张开距离：≥45cm （2）套圈直径≥40cm （3）重量：≤0.4kg 9、水下摄像头 （1）内置电池容量：≥5000mAH （2）额定容量：≥3200mAH （3）输入：DC5V 2A （4）输出：DC5V 2A MAX 10W （5）支持手机系统：安卓系统5.0版本以上 （6）影像调整：使用APP可以调整亮度，对比度， （7）视频输入：高清AHD （8）手机充电：适用普通的手机充电线(Type-C接口) （9）手机USB视频输入：专用OTG线材 （10）后置摄像头距离：≥30米 （11）线长：≥30m （12）可承受拉力：≥80kg （13）功能：飞机翼加防撞支柱设计，入水自动站立，保持正向，无惧损伤。多屏双镜、任意切换。 （14）配置：防水摄像头、收线盘、手机视频转接器、OTG视频线、转接头、包装箱、合格证等。 |
| 37 | 激光测距仪 | 21 | 用于远距离测量。测量距离≥5000m,测距误差≤1m,准测率≥98%,重复频率≥6次/min,视场角度≥6.5°。 |
| 38 | 打桩机 | 24 | 用于江河、湖泊堤坝加固，构筑钢木土石组合坝封堵决口，可实现木桩、钢桩等多种材质的桩体进行打桩。发动机功率≥9kW。 液压动力站： 1、输出流量：≥1*30lpm，可适配不同流量要求液压工具。 2、输出压力≥15Mpa。 3、重量≤90Kg，便于救灾时移动和搬运。 4、启动方式：采用双启动方式 5、具有压力与背压显示功能 6、标准配置≥5m液压油管一组，接口并能互相连接。 7、打桩机为方便搬运液压打桩机重量≤30kg 8、为保证打桩的效率，冲击频率≥1600bpm 9、液压管连接方式：平头快换接头，与动力站配套使用； |
| 39 | 个人 护具 | 106 | 用于灭火救援个体防护，包含防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防 火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具等装备。 一、防火头盔： 1.帽壳表面应色泽鲜明、光洁，不能有污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。 2.面罩表面应无明显的擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。 3.披肩缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷。 4.头盔各部件的安装应到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象。面罩伸缩或翻转应灵活，披肩脱卸应方便。 5.侧向刚性：最大变形≤30mm，残余变形≤2mm，帽壳无碎片脱落。 6.冲击吸收能力 浸水（20℃，3h）：≤4180N，帽壳无碎片脱落 二、防火服： 1.具有阻燃、抗湿、透水蒸汽等性能，带有反光标志带。 （1）阻燃性能:损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）2.抗湿：沾水等级≥3级。 2.外观质量： （1）各部位的缝合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，无跳针、开线、断线。 （2）各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、无烫光。 （3）衣领平服、不翻翘。 （4）对称部位基本一致。 （5）黏合衬不准有脱胶及表面渗胶。 3.断裂强力：面料断裂强力：T：≥1500N，W：≥1200N； 4.阻燃性能：续燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s，阴燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s；损毁长度T：≤19mm，W：≤19mm。且没有熔融、滴落现象。 三、扑火服: 具有阻燃、耐磨、带反光条;胸围，袖口，裤脚均设有360°全包围反光带;袖口采用收紧设计，全套采用金属按扣。 1.阻燃性能：续燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s，阴燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s；损毁长度T：≤19mm，W：≤19mm。且没有熔融、滴落现象。 2.断裂强力：面料断裂强力：T：≥1500N，W：≥1200N；撕破强力：面料撕破强力：T：≥220N，W：≥100N 四、应急背囊 耐磨抗撕裂、抗老化、防潮、防水。体积≥80L，携行背囊重量≤5Kg。 五、防火防扎鞋： 具有防滑、耐磨、防穿刺、轻便、透气、舒适；有醒目颜色反光标志。 - 隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤8℃； - 靴帮材料在经过反复弯折20000次后，没有裂纹、松面、掉浆等现象； - 防滑性能：≥24°； - 在温度为180℃，经5min后，救援靴上任何部件没有产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好； - 鞋底抗刺穿性能≥1900N； - 阻燃性能（鞋底）：离火自熄时间≤2s，损毁长度≤40mm； 质量：≤1.5kg。 六、扑火鞋 具备防穿刺、防滑、耐磕碰、防砸性能且弯曲180℃不变形。 1、主体结构：靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥20cm；靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，粘接固定不会移动；靴头保护包头深度从靴尖量起≥50mm（260mm靴子）；鞋底厚度（含大底、中底、鞋垫）≥15mm。 2、鞋帮抗刺穿性能：≥220N； 3、靴底抗刺穿性能：左：≥1830N、右：≥1850N； 4、防滑性能：左：≥24º、右：≥24º； 5、靴帮阻燃性能：续燃时间：经向≤0s、纬向≤0s；阴燃时间：经向≤0s、纬向≤0s；损毁长度：经向≤20mm、纬向≤20mm； 6、质量：≤2kg。 七、防火头套 对头部、侧面和颈部区域的保护。具备阻燃性能。顶破强力：≥650N 八、防火手套 采用具有隔热、阻燃等性能的面料制作而成，带两道反光条；手腕有收紧设计。具有隔热层、防滑层和阻燃层。热防护系数TPP（kw▪s/m²）:≥310； 九、头灯 抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。具有低电警示和自动低电保护功能。 十、护目镜 具有防风、防冲击、防尘、防雾、阻燃等功能。 十一、防毒面具 面罩：面罩边缘平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。防毒时间≥30分钟。 |
| 40 | 绳索 救援 套装 | 47 | 用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。包含绳索手套（1双）、山岳救援头盔（1顶）、头灯（1个）、护目镜（1副）、全身式安全吊带（1套）、安全绳（1根）、安全钩（5个） 、上升器（1对）、抓绳器（1个）、下降器（2个）、滑轮（单滑轮4个，双滑轮2个）、连接带（2个）、缓冲器（1个）等。 一、绳索手套 双层牛皮结构，背面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连 二、山岳救援头盔 轻盈、通风、高可见度的头盔。 三、头灯 具有耐腐蚀、抗冲击和防爆性能，可在各类易燃易爆危险环境安全使用。 四、护目镜 具有防风、防冲击、防尘、防雾等功能，镜框环保无毒，质软，舒适。 五、全身式安全吊带 全身式安全吊带应有腹部主挂点1个，可倒置使用；保护挂点2个，分别位于胸前和后背。 六、安全绳 静力绳直径10mm±5mm，200米一捆。延展率≤3%，强度≥35kN。 七、安全钩。 高强度两段自动D形钩；纵向拉力≥25kN；横向拉力≥10kN；开口拉力≥10kN；开门宽度≥20mm。 八、上升器 适合8-13mm直径的绳索。 九、抓绳器 适用绳索直径单绳(8-13mm)，开口式，可方便安放于绳索中部。 十、下降器 使用绳索直径：10-13mm，救援可承重最≥200kg。 十一、滑轮 双滑轮2个；适用绳索直径：8-16mm，滚轮材质：不锈钢，极限负荷≥20kN。 单滑轮4个；适用绳索直径：8-16mm，滚轮材质：不锈钢，极限负荷≥20kN。 十二、连接带 短连接2副，80cm扁带2条，断裂拉力≥20kN，有限位措施。 十三、缓冲器 2个游动止坠器，内置锁定功能，锁定时，止坠器单向走绳；解锁时，可跟随缓慢下降，下降速度≥2m/s 时，止坠功能启用。绳索使用范围10-13mm；含专用缓冲器；整套装备长度≥35cm，重量≤250g，最大负荷≥220kg。 十四、 器材包、绳包各一个。器材包能容纳下全部装备，并且上述装备在包内有可靠固定位置。采用防水材质，双肩背负，背负系统合理，有外部扩展挂点，可外挂头盔等物品。绳包防水材质，双肩背负，可容纳配套的绳索。 |
| 41 | 氧气 呼吸器 | 25 | 1、防护时间≥4h。 2、吸气中氧气浓度≥20%。 3、吸气中二氧化碳浓度≤2%。 4、自动补给阀（需求阀）开启压力:（10～245）Pa。 5、氧气瓶额定工作压≥20Mpa。 6、呼气阻力≤600Pa。 7、报警器报警时间≥40s。 8、在呼吸量为30L/min时，吸气中二氧化碳的浓度应≤0.94%,呼气阻力≤520Pa.吸气阻力≤430Pa;在呼吸量为50L/min时,吸气中二氧化碳的浓度应≤1.08%,呼气阻力≤540Pa。 9、环境温度为(26±2)℃时,吸气温度≤34℃。环境温度为(40±2)℃时,吸气温度≤39.5°C。 10、吸气中氧气浓度应大于等于58%；减压器输出流量应≥107L/min。安全阀开启压力应为减压器正常输出压力的2倍。 11、在气瓶压力20~2mpa时,定量供养量应≥1.57L/min;自动补给供氧量应≥90L/min;手动补给供氧量应≥92L/min 产品符合MT867-2000标准，需提供近两年的煤矿安全标志证书和国家级检验(测)机构出具的检验检测报告。 |
| 42 | 正压 空气 呼吸器 | 5 | 1、具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水和便携等性能，使用时间≥1.5h。 2、气瓶工作压力：≥30Mpa。 3、气瓶容积：≥9L。 4、报警压力：5.5±0.5Mpa，报警声级≥90dB。 5、吸气阻力≤500pa（替换下5） 6、呼气阻力≤1000pa（替换下6） 7、重量≤15kg（满气） 8、背带为高强度的阻燃材料制成；可弯折；肩带及腰带抗撕拉，且长度可调；肩带上配有荧光带；背具、背具带、带扣和气瓶防护套在阻燃性能试验后，不出现熔融现象，且续燃时间0s。 9、防爆功能；防爆等级不低于Ex ia ll C T4Ga，提供与生产厂家名称一致的防爆证和相关专利证书。 |
| 43 | 自救呼吸器 | 90 | 1、滤烟装置与全面罩间的连接应采用快插连接方式，且连接牢固可靠。 2、面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理；面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷；面罩应与佩戴者面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节；面罩应能使佩戴者随时和方便地检查面罩与面部的气密性做佩戴气密性检查;面罩观察眼窗应视物真实，有防止镜片结雾的措施;呼气阀应有保护其不受损害的呼气阀保护装置或措施，呼气阀应能够正常工作;面罩上可更换部件应易于更换。 3、面罩吸气阻力：阻力≤120Pa。 4、阻燃性能：全面罩续燃时间≤5s。阻燃性能试验后，不应出现熔融现象；头罩试验后其损毁长度不应大于40mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。 5、滤烟效率≥95%，隔热头罩经耐高温性能试验后，隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象。视窗应无明显变形或损坏现象。 6、单个滤芯累计防护时间≥4h。 |
| 44 | 便携式气象仪 | 25 | 1、用于气象预报、监测等。可采集风向、风速、温度、湿度、气压等气象参数。 2、风速(标配)：量程：0～60m/s;分辨率0.01m/s;精度：±0.1m/s。 3、风向(标配)：量程：0～360°;分辨率：1°;精度：±3°。 4、大气温度测量范围≥-50℃～80℃。 5、空气湿度(标配)：量程：0-100%RH;分辨率：0.01%RH;精度：±3%RH。 6、大气压力：10～1100Pa。 7、配备安装支架（可折叠伸缩）及手提箱。 |
| 45 | 复合 气体 探测器 | 9 | 1、采样方式：泵吸检测方式 2、历史数据曲线可存储历史数据、查看历史数据及浓度曲线。 3、具有声光双重报警。 4、具备防爆功能。 5、配置1台无线控制终端和3台无线复合气体探测仪 6、可同时检测可燃气体；氧气 02；一氧化碳 CO；硫化氢 H2S；二氧化氮NO2；二氧化硫SO2等。 7、防护等级：IP66。 8、气体浓度报警超过设置阈值，声光报警（声音≥80dB），可手动关闭报警声音。 9、主通讯模块通讯距离≥2000m、Mesh 模块通信距离 ≥200m，可选配定位模块等。 10、无线控制终端：屏幕≥10寸，带触摸功能，具有拍照、录像和存储功能，能实时监测到前端气体探测仪的气体数据和下载。 11、无线传输功能：具有手机端、移动控制终端和电脑端接收方式，手机端可登录微信小程序查看，使用更方便快捷 12、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置 13、背景灯：光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟 14、存储功能：具有10万组数据存储，自动覆盖旧数据 15、数据恢复功能：如遇误操作可以选择部分或全部恢复 16、无线指挥平台具有气体数据实时监测、下载和同步报警功能；可设置气体探测仪编号、单位名称和分组，便于监测数据和有效管理 17、防爆等级：≥Exia II CT4；（提供防爆认证） 参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的产品检测报告并加盖生产厂家公章佐证 |
| 46 | 红外 热成 像仪 | 84 | 1、红外热成像仪用于隐患火点探测,液晶显示屏，可调整图像显示等，用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻。 2、显示屏：≥2.4英寸。 3、测温范围:-20℃-+550℃。 4、测温精度:±2℃。 5、具有拍照功能。 6、电池工作时间:≥5h。 |
| 47 | 流动 测震仪 | 6 | 用于振动检测、轴承状态分析和红外线温度测量。 1、存储温度-10℃～60℃。 2、测量速度≥1.5m/s。 |
| 48 | 流速 监测仪 | 30 | 1、用于液体流速、流量监测。 2、测量流速≥5m/s。 3、水温测量范围：-10℃-60℃。 4、持续工作时间≥8h。 5、水流测速仪传感器：防护等级：≥IP66。 |
| 49 | 漏电 检测仪 | 54 | 1、用于确定泄漏电源具体位置，可声光报警。无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流电压。最远的测距≥80 米。 2、探测电压范围 120V/60hz-220V/50hz。 3、具备绝缘构架。 |
| 50 | 水深 探测仪 | 48 | 1、探测水域水深，量程≥150m。 2、精度≤±1%，最小显示分辨率≤1mm。 3、工作频率：200～2000KHz。 |
| 51 | 有毒 有害 气体 检测仪 | 147 | 1、用于检测空气中的：氧气 0-30%VOL、一氧化碳0-500PPM、二氧化氮0-100PPM等气体浓度。 2、泵吸式，具有声、光、震动报警，故障及电量不足报警，警报声≥90dB。 3、整机包含半导体传感器、包装箱、充电电池、过滤器等组件. 4、分辨率：0.01ppm（0～100ppm）；0.1ppm（0～999ppm）；1ppm（1000ppm以上）；0.1%Vol（0～100%Vol）；0.1%LEL（3～100%LEL）。 5、防护等级：≥IP65。 6、具备防爆功能。 |
| 52 | 便携式除颤仪 | 1 | 1、用于心脏骤停紧急施救。除颤脉冲双相波，充电到200J时间≤10s,电池寿命≥5年。 2、能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损。 3、防护等级 :≥IP55。 4、有清晰的语音指导、LED指示灯指导贴放多功能电极片、心肺复苏（CPR）等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 5、为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 6、设备配有显示屏，可显示电池电量、AED是否故障、AED是否随时可用、患者实时心电图显示等内容。 7、电池电量支持多档位格数指示，可直观看出电量剩余百分比。 |
| 53 | 便携式担架 | 443 | 用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运。承重：≥150kg |
| 54 | 便携式灭火 水泵 | 97 | 1、发动机形式：单缸、四冲程、风冷汽油机。 2、启动方式：自回式手拉绳启动/电启动。 3、扬程：≥70m。 4、最大压力：≥0.75MPa。 5、重量：≤15kg。 6、射程：≥20m。 7、携带方式：便携式。 8、附件：水泵背包；附件背包；油箱背包；止水钳2把；水带修补环6只；分水器1个；止逆阀1只；直流水枪1只；喷雾水枪1只；进水管1根；底阀1只；防淤框1只；工具 1 套；20-25-30 型水带150m,每节水带至少配有卡箍2个、接头2个。 |
| 55 | 点火器 | 5 | 1、型式:便携滴油式点火器。 2、由铁桶、导油管、点火头、控制阀组成。 3、质量:≤2kg。 4、体积:≥2L。 5、点火距离:≥1300m。 6、点火速度:4-8km/h。 |
| 56 | 风力 灭火机 | 80 | 1、发动机功率:≥3kW。 2、配备便携式加油器，容量≥20L。 3、气缸排量:≥60cc。 4、最大排风量:≥1700m/h。 5、有效灭火距离:≥1.75m。 6、全封闭的供油管:发动机供油管全封闭在机器外罩里，一次加油连续工作时间:≥85min。 7、质量≤3kg。 |
| 57 | 钢筋 速断器 | 59 | 1、用于切断钢筋施救，把手处配有夜间照明LED灯。 2、最大切割钢筋直径≥20mm。 3、最大剪切力≥120kN。 4、至少包含配件：主机1台、充电器1个、电池2块、辅助把手1个、工具箱1个。 |
| 58 | 高压 起重 气垫 | 4 | 1、用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场起重作业。包括小型、中型和大型方形平面起重气垫和气垫操控组件，最大起重≥20t。 2、工作压力≥0.8MPa。 3、具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。 4、附件至少包括充气管路1根（包含：压力表、减压阀、开关阀、放气阀等），配管一根，≥6L碳纤维气瓶1只，充气装置箱1个。 |
| 59 | 割灌机 | 109 | 1、用于割除易燃灌木野草，打通火灾入场通道。功率≥1.5kw。 2、切割效率：≥20cm²/s。 3、排量：≥30cc。 |
| 60 | 混凝土液压 破拆 工具组 | 7 | 用于救援现场实施凿破、打孔等功能的设备。由液压动力站、液压破碎镐 、液压圆盘切割锯、液压链锯、液压原木链锯、液压岩心钻、液压增压器和液压渣浆泵组合而成。 一、液压动力站 1、配备液压油油位指示器、液压油风冷散热器、双滤油器。 2、发动机功率≥10kW。 3、工作压力：≥15MPa。 4、流量≥30L/min。 二、液压破碎镐 1、流量≥25L/min。 2、工作压力≥14Map。 3、冲击频率≥1900/min。 4、冲击能≥80J。 5.液压油管，长≥7m。 三、液压圆盘切割锯 1、锯片直径:≥350mm。 2、切割深度:≥130mm。 3、最大转速:≥4500rpm。 四、液压链锯 1、切割深度≥380m。 2、重量≤13kg。 五、液压原木链锯 1、切割深度≥380mm。 2、质量≤10kg。 六、液压岩心钻 最大钻孔直径≥φ25mm-φ200mm。 七、液压增压器 1、工作压力≥700bar。 2、重量≤14kg（不含包装、工具和附件）。 八、液压渣浆泵 重量 : (不含包装、工具和附件)≤14kg。 |
| 61 | 绝缘剪断钳 | 246 | 用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险。绝缘≥ 380V,剪柄耐电压≥3000V。 |
| 62 | 链锯 | 107 | 用于对木材、钢筋、混凝土等结构构件进行切割，空载转速≥ 4000r/min，功率≥1.5kW。 |
| 63 | 牵拉器 | 17 | 1、用于破拆时或结构调整时保护人员安全，具备扩张、牵引、挤压多种功能。 2、牵引力≥4t。 3、牵引有效行程≥2.5m。 4、配加长钢索≥3m。 |
| 64 | 切割锯套装 | 77 | 用于营救受困人员，对物体进行切割等。包括无齿锯、链锯、双轮异向切割锯。 一、无齿锯 1、砂轮直径≥300mm。 2、汽缸排量≥70cc。 3、最大功率≥3.7kw。 4、切割最大深度100-150mm。 二、链锯 1、转速≥14000r/min。 2、功率≥2.4kw。 三、双轮异向切割锯： 1、锯深≥60mm。 2、功率≥4kw。 |
| 65 | 消防 水泵（高压接力 水泵） | 6 | 1、高压接力水泵可实现多台水泵串、并联架设。 2、最大射程：≥35m 3.扬程:≥120m 4、工作压力:≥1.9MPa 5、吸程:≥3m 6、启动方式:手拉和电启动 |
| 66 | 液压 破拆 工具组（剪切器） | 27 | 1、工作压力≥63MPa。 2、剪断能力≥ф28mm。 |
| 67 | 液压 破拆 工具组（救援顶杆） | 8 | 1、额定压力≥60Mpa。 2、闭合长度：≤560mm。 3、最大撑顶力≥120KN。 4、重量≤18kg。 |
| 68 | 液压 破拆 工具组（扩张器） | 22 | 1、额定压力≥60Mpa。 2、扩张距离≥600mm。 3、重量≤20kg。 |
| 69 | 液压破拆工具组（千斤顶） | 24 | 1、千斤顶承载面应采用防滑结构，吨位≥50T。 2、行程≥100mm。 |
| 70 | 液压破拆工具组（液压泵） | 16 | 1、功率≥1.5kW。 2、液压油油箱容积≥3L，有液压油位指示器。 3、重量≤25kg。 |
| 71 | 应急 电源 | 329 | 1、为救援设备应急供电，输出功率≥1kW。 2、电源箱质量≤10kg。 3、工作温度-20 ~+50℃。 - 手提式结构设计，配备状态显示屏，具有高温保护、低温保护、过放保护、过充保护、过载保护、短路保护、过流保护等保护功能。 - 具备交流快充功能，交流充电功率≥400W; - 自带蓝牙音箱、LED照明 - 容量≥900Wh。 |
| 72 | 油锯 | 85 | 1、汽油机驱动，功率≥4kW。 2、排量≥70cc。 3、汽缸直径 ≥45mm。 4、净质量：≤8kg。 |
| 73 | 凿岩机 | 14 | 1.用于岩石、混凝土等物体破碎。冲击频率≥1800次/min。 2.冲击力度≥40J，钎头可更换。 3.大最大功率≥2.0KW。 4.配备装箱1个。 |
| 74 | 重型 支撑 套装 | 6 | 1、用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点，最大支撑力≥25t。 2、气动支撑杆采用双回路一键泄压，可手动、气动操作。 3、气动手锁支撑柱≥2根，收拢长度:≥600MM，最大展开长度：≥800mm；气动手锁支撑柱≥2根，收拢长度:≥900MM,最大展开长度： ≥1300mm；气动手锁支撑柱≥2根，收拢长度:≥1200MM, 最大展开长度：≥1800mm； 4、500mm延长柱≥2根，700mm延长柱≥2根. 5、L 型工作头≥3个，U 型支撑底座≥3个，平面工作底座≥4个，八角90℃底座≥4个；牵引带≥2根，长度≥5米，脚踏泵1个，气管2根，长度≥5米，钩形扳手1个。 6、气动手锁支撑柱、延长柱、各种底座和工作头经温度30℃、湿度为 90%的恒定湿热试验后，产品正常，无异常现象。 |
| 75 | 阻流袋 | 41 | 1、具备防腐、防油、耐酸碱、高强度，撕裂强度≥350。 2、阻流袋袋体表面无露筋、裂缝和气泡，用于快速密封管道输出口，防止有害液体流入管道等，充气压力≥1bar, 耐热≥90℃。 |
| 76 | 水域救援套装 | 9 | 一、水域救援靴 1、采用柔软的双层氯丁橡胶面料制作； 2、靴底至脚踝的超长实用型防水拉链； 3、入口拉链内侧，设有轻柔的一片式氯丁橡胶； 4、强韧的模压成型。 二、水域救援手套 1、手心为合成防滑胶点，并使用芳香尼龙纤维加强； 2.手掌和手指部位由结实的带弹性的防滑胶点制成，且带有涂层； 三、水域救援头盔 1、后部齿轮式旋钮调节，可调试头盔大小; 2、可调节插扣式下颚带; 3、ABS塑料外壳轻巧耐用，内部EVA泡绵衬垫抗冲击; 4、11个透气/排水孔。 四、激流救生衣 1、可产生≥22磅（相当于10千克重力）的浮力。90KG成年人可以获得足够的向上漂浮力； 2、为激流救援型救生衣； 3、方形针织压力点和500D材质； 4、前置两个大容量口袋； 5、三个前置挂点； 6、背部有外挂点以及魔术织带可以放置频闪灯或者荧光棒，在PFD的前后缝制6条高亮荧光带； 7、后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳； 8、下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带。 五、干式救援服 1、采用加粗3层防水透气复合尼龙布，层压复合面料技术； 2、颜色显目；有门襟设计，防水拉链闭合，外设挡水护盖。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。采用一体式袜套； 3、大腿部两侧增加排水孔工具袋； 4、高亮反光带，两手臂有水平竖直反光条，反光条宽度≥25.4mm；膝盖和臀部位置耐磨采用加厚层； 5、前斜拉链为气密防水拉链及粘贴保护盖； 6、领口、袖口使用乳胶材质； 7、复配可调节式魔术贴松紧领口及袖口； 8、保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降幅度小于1.0℃； 9、防渗漏性能：水中浸泡1小时后服装进水量<200g； 10、温度适用性能：10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 11、含便携式手拧收纳袋。 12、湿式水域救援防护服 13、3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质； 14、在肩、背和手臂处都采用特殊的材质处理； 15、腰部、踝部采用双向拉链； 16、所有的缝线处都是用暗针缝制,且都做了加固压胶处理； 17、在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫； 18、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用； 19、手臂和腿部有荧光反射区； 20、耐静水压性能20kpa； 21、顶破强力667N； 22、耐水色牢度4-5； 23、耐摩擦色牢度4级； 24、防紫外线性能：紫外线防护系数UPF大于50； 25、耐磨性：经100圈磨损后无破洞； 26、耐屈挠性：经1100次屈挠试验后，无破洞和断裂。 六、水域救援口哨：水面及水下救援专用口哨。 七、水域救援刀 1、刀片材质：不锈钢； 2、刀鞘材质：ABS塑料，可锁定刀身； 3、总长≥18 cm，刀片长约7cm，总重量约200g； 4、刀刃：一边光滑刃口和割绳口，另一边锯齿形刃口。 八、频闪方位灯 1、闪光频率：50~70次/min； 2、发光强度：大于0.75cd，持续工作时间：大于8小时。 九、抛绳包 1、绳包采用尼龙面料制成； 2、含有反光带； 3、绳包顶端有一个收紧用的拉绳，绳包表面印刷有使用说明书图解；底部设有排水网眼； 4、包内含长30m，直径为8mm的专用水面救援漂浮绳。 |
| 77 | 水域救援工具组 | 9 | 1、总体性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准； 2、绳索横渡套装里包括200米静力绳1根、小单滑轮1个、大单滑轮1个、双滑轮1个、纵排双滑轮1个、绳索保护套1个、钢缆锚点1个、绳包1个、地垫1个、漂浮救生绳1个、边角护轮1个、攀爬钩1个、安全钩1个。 3、静力绳：材料为尼龙，直径11mm，长度≥200m 。断裂强力≥31kN，打结强力≥19kN，极限冲坠次数＞16，首次冲击力≥5.8kN ，静态延伸率≤2.4%，符合XF 494-2004标准或符合CE-EN1891标准； 4、小单滑轮：适用绳径≤12mm，主轴破断载荷≥22kN，符合XF 494-2004标准或符合CE-EN12278标准； 5、大单滑轮：适用绳径≤16mm，主轴破断载荷≥22kN，符合XF 494-2004标准或符合CE-EN12278标准； 6、双滑轮：主挂点可同时连接3把主锁，2个侧部连接孔，1个底部连接挂点，两侧侧板连接均可实现自锁功能，适用于高速状态。铝合金主体，不锈钢轴杆。适用绳径≤16mm,断裂负荷≥22kN。符合XF 494-2004标准和符合CE-EN12278标准； 7、纵排双滑轮：适用绳径≤13mm，铝合金材质，主轴破断载荷≥22kN，符合XF 494-2004标准和符合CE-EN12278标准； 8、绳索保护套：采用高强PVC涂层材料。双层缝合，在第一层出现磨损后，能及时发现，同时第二层提供保护，不至于磨损绳体，提供双层防护，高强耐磨。展开尺寸宽度13cm，长度100cm。用4cm 宽的优质强力粘扣连接，易于操作； 9、绳包：容量≥45升，由耐用的PVC材料制成，有衬垫肩带和背板。可作为普通背包或斜肩背包使用，可携带工作所需全套装备，重量≤1170 g。坚固的侧面手柄，便于运输； 10、地垫：高强尼龙布料，防水材质，可以保护绳子不受污垢和灰尘的影响。也可作为绳包使用，容量≥35 L，重量≤700 g。 11、漂浮救生绳材质为超高强度纤维，直径9.5毫米，长度≥50米，具有夜间自发光和反光功能，可漂浮在水面上，断裂强度≥35KN。符合XF494-2004标准； 12、钢缆锚点：由7mm粗的镀锌钢缆绳及16mm粗的塑料管制成的临时锚点，两端配有镀锌钢套环。用于需要耐切和耐磨的工作环境。长度≥150cm ，最大工作负荷≥ 28 kN，重量≤588 g； 13、边角护轮：材质：侧板/轴筒铝合金滚珠轴心，尺寸：≥39.5×11.4×5cm，重量：≤1300g； 14、攀爬钩，尺寸≥23*21cm，材质合金钢，重量≤760g，适用范围登山、探洞、攀岩、救援、水面清洁等。 |
| 78 | 潜污泵 | 1 | 1、潜水排污泵主要组成部分有潜水排污泵、电缆、排水软管、防爆开关等组成。 2、潜水排污泵采用专用设计制造的湿式潜水电机，过热保护元件对电机进行保护。泵体采用不锈钢材质； 3、潜水排污泵流量≥500m³/h的前提下扬程≥10m，以上要求必须为实测数据，不得有负偏差。水泵电机功率：≥22kw，绝缘等级：F级，泵体防护等级：≥IP68，出水口直径200mm。 4、潜水排污泵配套电缆总长度≥50m，排水管长度≥50m、防爆开关1个、配件包1个。 5、潜水泵泵壳材质为：304不锈钢或更优；叶轮室（含导流体）维氏硬度（HV）≥1400。 6、能连续工作时间12小时及以上。 |
| 79 | 救援舟艇组合 （橡皮舟） | 2 | 1、PVC材质； 2、外形尺寸：长≥4300mm，宽≥1900mm，舷直径≥500mm；； 3、重量：≥68KG ； 4、承重: ≥1000KG、核载人数:8人； 5、船身设有外置控制单元，充气前打开使各气室连通，一次充满，无需各个气室单独充气，减少充气时间。充气完成后关闭，使各气室又相互独立。每条船艇配备一个快速充气装置，充气时间≤90s（气瓶），船底配有两个小浮筒，呈M型； 6、船体挂机艉板为可更换式艉板； 7、材质：采用优质PVC加网材质，具有耐油、耐磨损、耐盐碱的功能，防撞舷以下部分加装耐磨护甲； 8、船体材料性能：船体材料性能：扯断伸长率（%）≤65 ；扯断强度（MPa）≥66；粘和强度（N/mm）≥6；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥630；耐磨体积（cm3）≥4.2；耐油性能质量变化（%）≤0.8；耐油性能体积变化（%）≤0.1；抗刺穿力（N）≥530 橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥160KN/m 、纬向拉伸强≥140KN/m、经向梯形撕裂强度≥600N。耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 40kPa，静放 5min无异常。气密性：浮囊在充气40kPa，静放120min时，剩余压力≥36kPa；龙骨在充气20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥18kPa； 9、船底材料性能：扯断伸长率（%）≤98 ；扯断强度（MPa）≥38；粘和强度（N/mm）≥4.2；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥680；耐磨体积（cm3）≥3.5；耐油性能质量变化（%）≤0.4；耐油性能体积变化（%）≤-0.3；抗刺穿力（N）≥570 ； 10、船底板采用与船身一体化铝合金底板，厚度15mm；船身底部设两个小浮筒，船底呈M型。 舷外机参数要求： 1.机器重量：≥50公斤； 2.适配船型：3.8-7米； 4.排量：496CC； 5.油耗：12L/H； 6.最高转速：4500-5500转/分钟； 7.功率：30马力/22.1千瓦； 8.燃油：混合油(汽油:机油)(50:1)； 9.螺旋桨类型：长、短轴可选，配螺旋桨防护罩； 10.齿轮箱机油量：320ML； 11.油箱容量：外置24L； 12.启动方式：手启动； 13.起翘方式：手动。 |
| 80 | 森林火灾扑救特类车辆（灭火车） | 5 | 灭火车由灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等组成 1、整车重量：≤1200kg 2、额定载重：陆地≥600kg（或6人），水上≥400kg（或4人） 3、车身尺寸：≤3360×1610×1210mm 4、最小离地间隙：≥220mm 5、发动机形式：直列四缸，顶置双凸轮轴，四冲程，16节气门【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 6、排量：≥1083CC【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 7、自动变速箱 8、油箱容积：≥40L【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 9、起动方式：一键电起动 10、油门方式：手把式油门 11、驾驶室设备：集成数字仪表盘，具有速度表，转速表，里程表，电压表，计时表，发动机冷却液温度等 12、驱动方式：陆地：全轮驱动；水上：全轮驱动（舷外机） 13、最高车速：陆地：≥45km/h；水上：≥5km/h（轮胎驱动）； ≥15km/h（舷外机）【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 14、最小转弯半径：≤650mm（【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 15、越壕沟：≥500mm【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 16、最大爬坡：≥38°【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 17、牵引力：870kg【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 18、集成打清一体、风水化一体、拖拉碾压一体的多功能新型灭火战车，包括灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等 19、配置水域救援综合装置，技术参数为： 1）具备视频录制及储存：Wi-Fi连网、1080P超清画质；最大存储空间256G【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 2）具备对讲扩音 ：双向通话功能，通话距离≥3000米；扩音功能， 扩音距离≥500米【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 3）具备网络传输：GPS+北斗+WIFI+LBS定位，定位精度误差≤3米【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 4）照明系统：≥1200流明，照射范围≥50米【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 5）水域救援漏电可探知3米以外120/240伏线路的漏电情况【本参数与国家级检验机构检验报告一致】 6）水域救援综合监控装置通过国家认可的第三方检测机构检验，提供证书复印件 |
| 81 | 消防摩托车 | 74 | 用于保障山区森林火灾扑救。 1、外形尺寸（长×宽×高）：≤1900×1000×1300mm； 2、发动机型式： 单缸、四冲程、水冷、卧式； 2、轴距：≤1110mm；（提供省级及以上第三方检测机构出具的 检测报告或产品厂商出具的详细技术方案（包括产品彩页等）予以 证明） 3、最小离地间隙：≥160mm；满载质量：≥350kg；最高车速： ≥ 60km/h； 3、制动器型式（前/后）：鼓式/盘式；制动操纵方式（前/后）： 手刹/手刹； 4、传动方式： CVT 轴传动； 起动方式：电起动； 油箱容积： ≥8L； 7、最大功率及对应转速：≥5.5kw/7000r/min； 5、最大扭矩及对应转速：≥8N·m/4000r/min；排量：100ml< 排量≤150ml；（提供省级及以上第三方检测机构出具的检测报告 或产品厂商出具的详细技术方案（包括产品彩页等）予以证明） 6、润滑方式：压力与飞溅；点火方式： CDI；燃油种类： 汽油。 |
| 82 | 应急前突车 | 1 | 一、底盘： 驱动型式：4×4 驾驶室核载人数（人）：≥2 轴距（mm）：≥2600 车体结构：非承载式； 最小离地间隙（mm）：≥300 功率（kW）：≥200 最大扭矩（N·m）：≥400； 最高车速（km/h）：≥135 涉水深度≥1m 前部安装电动绞盘 二、卫星通信系统 1.天线类型：二维电扫有源相控阵天线 2.终端应高度集成，天线、射频、变频、惯导、天线控制单元等组件应集成于一体； 3.工作频率：上行频率范围：13.7～14.5GHz,下行频率范围：10.7～12.75GHz ； 4.天线EIRP：≥49dBW（法向、频点为12.7GHz）； 5.天线G/T：≥12.5dB/K（法向、频点为14.5GHz）； 6.方位跟踪角度：0°～360°无限制，俯仰跟踪角度：10°～90°,极化跟踪角度：0°-180°； 7.尺寸：≤990mm*600mm*80mm（提供第三方专业机构出具的CNAS或CMA检测报告复印件）； 8.重量：≤22公斤（不含调制解调器，提供第三方专业机构出具的CNAS或CMA检测报告复印件）； 9.防护等级：≥IP67（提供第三方专业机构出具的CNAS或CMA检测报告复印件）； 10.满足低气压（海拔5000米地区）、冲击、振动、盐雾、电磁兼容等环境的使用（提供第三方专业机构出具的CNAS或CMA检测报告复印件）； 11、卫星辅材 含功分合路器、射频收发线缆、卫星设备连线线材以及接头等 12、调制解调器 ①内置多种调制解调器，支持切换为应急专网模式和互联网模式；（需提供投标人承诺函，并加盖投标人公章） ②内置远端站高通量卫星调制解调器指标满足： 可接入Ku频段高通量国产卫星的国产卫星通信系统，含入网开通费；（投标人需提供投标人承诺函，并加盖投标人公章） 中频频率：950MHz～2150MHz 的范围； 调制解调方式：前返向载波都包含 BPSK、QPSK、8PSK、16APSK； 最高数据速率：前返向最大速率均不小于50Mbps； ③内置远端站专网卫星调制解调器指标须满足： 可与应急管理部主站卫星调制解调器直接互联互通；（投标人需提供投标人承诺函，并加盖投标人公章，提供具备ILAC-MRA、CNAS实验室认可证书的第三方权威质检单位出具的检验报告） 支持业务网管双通道； 中频频率：950MHz～2150MHz 的范围； 业务传输速率：≥30Mbps； 网管传输速率：≥1.7Mbps； 业务调制解调方式：包含BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM调制方式； 网管调制解调方式：包含QPSK； 业务信道编译码：支持卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC； 网管信道编译码：包含卷积编码、TPC编码； ④支持 ODU、LNB 可关断的 10MHz 馈钟功能，支持可关断的 LNB 馈电功能； ⑤监控：具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能； ⑥支持IP协议加速、动态路由； ⑦网络传输协议：支持IPv4和IPv6协议 13、高通量卫星通信费 单站独享套餐，每年不低于120G卫星流量。 14、便携视频会议终端 集音视频能力于一体，支持WiFi、移动蜂窝网络等接入方式 触摸屏、内置拾音器和扬声器。 二、短波/超短波通信 1、车载台 370MHZ数字集群车载台，配置吸盘天线 信道容量≥1024 区域容量≥64 三、危险气体侦测仪 便携式，可检测可燃气体、蒸气，以及O2，CO，NO2，SO2及H2S等； 四、卫星电话 卫星功能：支持天通卫星语音、短信功能 工作温度：-20～ 60°C；存储温度：-40～ 80°C； 防水防尘不低于IP68、抗1.5米硬面跌落。需提供带CNAS标志的第三方机构检测报告； 提供CCC证书、电信设备进网试用批文、型号核准证的复印件或者扫描件 五、图像采集与传输系统 1、车外云台摄像机 影像感应器≥1/2.8type EXmor CMOS 有效像素 1920（H）*1080（V） 红外灯照射距离大于100米 2、会议摄像机 ≥20倍光学变倍1/2.8英寸207 万像素CMOS，DVI（HDMI）接口，广播级3G SDI接口，RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）255个位置预设位；多功能遥控器；可倒装；支持中文菜单 3、混合矩阵 4U全铝型材机箱，全数字高清切换主机，符合EMC、EMI设计规范；≥16路输入卡槽，≥16路输出卡槽 4、5G车载图传 5、硬盘录像机 6、显示器 ≥55寸，4K分辨率 六、控制软件： 1.设备控制：可使用PC端控制软件和WEB界面进行设备控制，WEB界面分辨率自适应以满足在手机端的控制能力； 2.具备设备控制、数据和状态显示、设备诊断、系统升级，日志记录与导出、星历文件下载和导入等功能； 3.提供计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书 4.信创产品，提供省级以上信创产品测试认证证书 七、广播系统 定制调音台，话筒，车内音箱等 八、供配电系统 1、发电机 功率≥5KW； 2、蓄电池 免维护铅酸蓄电池，≥70AH； 3、UPS 额定容量≥3KVA； 4、直流电源 根据配电需求配置； 5、配电箱 6、航空插头 7、线缆盘 手动线缆盘、含≥50米线缆 九、外观 根据客户要求制作车身图案和油漆喷涂，为保证投标产品喷涂效果始终如一，漆膜均匀，要求整车制造商拥有机器人全自动喷涂生产线工艺。（提供设备采购合同复印件加盖整车制造商公章） 十、改装质量保证 整车制造商需注重产品性能的验证，建设功能齐全的整车试验场，保证车辆出厂验收质量，投标时提供试验场鉴定报告，以及整车制造商试验场地照片以及试验场地试验功能规划图。 |